komplet

p r o j e k t o v á   k a n c e l á ř

KOMPLET  -  projektová  kancelář

Písecká  893

386 01  Strakonice

tel.: 383 321 517. 777 275 125

e-mail :  komplet.ok@tiscali.cz

Stavba :         		 Oprava WC dívky – nová budova

ZŠ Poděbradova, Strakonice

Investor : 		Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Část :   			stavební

Proj. stupeň : 		prováděcí dokumentace

Číslo zakázky :

TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Vypracoval :       ing. Ondrášek Karel

Strakonice	březen   2021

- 1 -

1.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

akce			    :   Oprava WC dívky – nová budova

místo			    :   Základní škola Poděbradova, Strakonice

č. parcely 		    :   st. 3397, k.ú. Strakonice

stavebník      	              :   město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

projektant                    :   ing. Karel Ondrášek, Na Stráni 350 , Strakonice III

evid. číslo autorizace   :   ČKAIT  0100649,  obor  pozemní stavby

charakter stavby	   :   udržovací práce a stavební úpravy

účel stavby		   :   základní škola – druhý stupeň

2.  ÚVOD

Jedná se o celkovou rekonstrukci WC dívky v 2. a 3.NP, a WC v 1.NP budovy základní školy. Je zachována stávající dispozice a rozsah WC beze změn vnitřních příček. Jsou provedeny nové obklady a dlažby a z části osazena nová dveřní křídla. Dále je provedena výměna všech zařizovacích předmětů a nové rozvody kanalizace a studené i teplé vody. Rozvody ústředního topení se nemění, elektroinstalace je provedena v rozsahu upravovaných prostor nová. Případné odvětrání prostor VZT potrubím vyvedeným na fasádu bude řešeno samostatně.

Areál základní školy Poděbradova se skládá z několika samostatných objektů – stará a nová školní budova, tělocvična a kuchyně s jídelnou. Součástí nové školní budovy je i hlavní vstup do školy.

3.  PODKLADY

#### K dispozici byl půdorys 2. a 3. nadzemního podlaží původní dokumentace z března 1987. Projekt zpracoval DRUPOS České Budějovice, středisko Strakonice.

Pro potřeby projektu bylo provedeno zaměření stávajícího stavu, a vizuální kontrola stavu stavebních konstrukcí a rozvodů kanalizace, teplé a studené vody.

4.  POLOHOPISNÉ  A  VÝŠKOVÉ  ŘEŠENÍ

Výškové a polohopisné umístění je dáno stávajícím objektem. Upravované prostory se nachází v 1., 2. a 3.nadzemním podlaží nové školní budovy.

5.  POPIS  A  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Staveniště je dáno rozsahem upravovaných prostor v obou podlažích. Potřebné zařízení staveniště bude umístěno na severní straně objektu v prostoru dopravního hřiště, odkud je vstup na schodiště vedle upravovaných WC. Přístup na dopravní hřiště je stávajícím vjezdem z ulice Dr. Jiřího Fifky.

Veškeré stavební práce budou probíhat pouze uvnitř budovy, není tedy potřeba řešit průběh venkovních inženýrských sítí.

6.  STÁVAJÍCÍ  STAV  WC

  - Stavební řešení objektu

Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Má tvar obdélníku o rozměrech 18,60 x 36,56m, s orientací hlavních fasád na severní a jižní stranu.  Výstavba probíhala na přelomu 80. a 90. let minulého století. K západní straně je přistavěna přízemní spojovací chodba pro přístup do jídelny a do staré školní budovy.

- 2 -

Objekt je řešen jako podélný trojktrakt se střední chodbou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet MS-71 se skrytými průvlaky a stropními železobetonovými panely. Světlá výška 1.NP je 3,0m, světlá výška 2.a 3.NP je 3,27m. Síla průvlaků a stropních panelů je 250mm, podlahy jsou silné 100mm.

Podélné obvodové stěny byly v průběhu doby změněny, původní parapetní panely a lehké meziokenní vložky byly nahrazeny vyzdívkami tl. 250mm zřejmě z pórobetonu s vnějším kontaktním zateplením tl. 150mm. Zároveň byla osazena nová plastová okna s izolačním dvojsklem. Vnitřní dělicí příčky tl. 100, 150 a 200mm jsou původní zděné, podle projektu z dutých a voštinových cihel. Stěna směrem ke schodišti je montovaná ze železobetonových panelů.

Popis stávajících WC v 2. a 3.NP

Prostor WC se skládá z předsíně se třemi umyvadly, čtyř kabin WC a hygienické kabiny, jsou řešeny shodně v 2. i 3.NP. Úklidová komora je přístupná samostatným vstupem z chodby.

Podlahu tvoří keramická dlažba 100/100mm, kladená na střih, střídavě světlé a tmavé dlaždice. Stěny jsou opatřeny bělninovým obkladem 150/150mm, výšky 2,0m. V předsíni je obložena pouze podélná stěna s umyvadly, zbytek stěn je opatřen hladkým olejovým nátěrem v. 1,5m. Obklady v 2.NP v růžové barvě, v 1. a 3.NP v modré barvě. Dodatečně vyzděné vnější obvodové stěny jsou opatřeny omítkou s výmalbou, parapety jsou upraveny nátěrem.

Příčka mezi předsíní a kabinami WC je dozděná až do stropu,  příčky mezi kabinami, hygienickou kabinou a úklidovou komorou jsou vyzděny v 2.NP na výšku 2,50m, v 3.NP na výšku 2,70m. Dveře hladké v ocelových zárubních š. 100mm. Dveře kabin WC plné, vstupní dveře z chodby z 1/3 zasklené, bílé nebo v barvě slonové kosti. Dveře do úklidové komory hladké plné.

Zařizovací předměty v bílé barvě, původní z doby výstavby -  WC mísy kombi se spodním odpadem, bidety, umyvadla šířky 580mm, s nástěnnými kohoutkovými bateriemi se studenou vodou, v hygienických kabinách  v obou podlažích se studenou i teplou vodou. V úklidových komorách je osazena výlevka s horní splachovací nádržkou, se studenou a teplou vodou. Jiné zařizovací předměty v úklidových komorách osazeny nejsou.

Vybavení předsíní WC – nástěnný zásobník mýdla, jeden společný pro tři umyvadla. Naproti na stěně elektrický osoušeč rukou od firmy Fumagalli. Nad vstupními dveřmi obou podlaží je osazen elektronický osvěžovač vzduchu Fre – Pro. Nad prostředním umyvadlem je zavěšeno nástěnné zrcadlo 450 x 350mm. Na obvodové stěně u okna je osazen  zásobník toaletního papíru (role). V některých kabinách WC umístěny štětky. Jiné vybavení není užito.

Vybavení hygienických kabin – v obou podlažích je umístěn odpadkový nášlapný koš s víkem, Ø 200mm, výška 300mm, v provedení lesklý chrom. Jiné vybavení není užito.

V sousedních kabinetech v obou podlažích je osazeno umyvadlo s nástěnnou pákovou baterií se studenou a teplou vodou.

Popis stávajícího WC v 1.NP

Prostor WC se skládá z předsíně, kabiny WC a úklidové komory přístupné z předsíně. WC není v současné době využíváno, slouží jako příležitostný sklad.

Podlahu tvoří keramická dlažba 100/100mm, kladená na střih, světlá jednobarevná. Stěny jsou opatřeny bělninovým obkladem 150/150mm, v modré barvě, výšky v úklidové komoře a kabině WC 1,8m. V předsíni je obložena pouze stěna za umyvadlem v délce 0,95m, na výšku 1,5m,  zbytek stěn je opatřen hladkým olejovým nátěrem v. 1,5m.

Příčka mezi předsíní a úklidovou komorou je dozděná až do stropu,  příčka oddělující kabinu WC do výšky 2,62m. Dveře hladké plné, barva slonová kost, ocelové zárubně š. 100mm.

Zařizovací předměty v bílé barvě, původní z doby výstavby -  WC mísa kombi se spodním odpadem, umyvadlo s nástěnnou kohoutkovou baterií se studenou a teplou vodou. V úklidové komoře je osazena výlevka s horní splachovací nádržkou, se studenou a teplou vodou. V učebně sousedící s WC je osazeno umyvadlo s nástěnnou kohoutkovou baterií se studenou a teplou vodou.

Vybavení tvoří nástěnný zásobník mýdla a elektrický osoušeč rukou od firmy Fumagalli.

## 6.2.  Technické  vybavení upravované části

Technické vybavení, rozvody a instalace jsou převážně původní z doby výstavby začátkem 90. let minulého století.

- 3 -

Elektrická instalace – jsou provedeny světelné rozvody v provedení pod omítkou, dvouvodičově. Osvětlovací tělesa jsou použita stropní žárovková přisazená.  Zásuvky jsou osazeny v úklidových komorách. Osoušeče rukou jsou jištěny samostatně v rozvaděči na chodbě.

Rozvaděč s hlavním vypínačem a jističi je osazen v jednotlivých podlažích na chodbě vedle dveří do úklidové komory. Velikost rozvaděče je 720x1000mm, je osazen ve výšce 1250mm. Pod ním je osazena další rozvodná skříň 640x640mm. Rozvaděče bude zachovány včetně jejich umístění.

Ústřední vytápění – je použito teplovodní, rozvody z ocelových trub, otopná tělesa litinová článková Kalor čtyřsloupková s termostatickými ventily. Stoupací potrubí je vedeno v prostoru předsíně WC v koutě u obvodové stěny a příčky WC. Z něho jsou napojena tělesa pod okny v předsíni WC a v kabinetech. V 1.NP je vedeno připojovací potrubí do učebny a na druhou stranu do prostoru schodiště.  V 1.NP  je použito těleso čtyřčlánkové, v  2.NP čestičlánkové a v 3.NP devítičlánkové.  Nátěr email slonová kost. Zdroj tepla je Teplárna Strakonice.

Kanalizace – stávající svislé odpady i připojovací potrubí WC mís jsou  použity litinové.    Odpad od WC mís DN 125 je veden v 2. a 3.NP u stěny v úklidové komoře, v 1.NP zčásti v příčce v učebně. Zde je ve výšce cca 1m osazen čistící kus. Odpad od umyvadel DN 70 je veden v 2.NP v hygienické kabině, kde z části vystupuje ze stěny, v 1.NP prochází stropem  do úklidové komory a dál prochází příčkou.

Připojení WC mís je litinovým potrubím zavěšeným pod stropem, v 2.NP je vedeno pod stropem volně, v 1.NP je zakryto sádrokartonem. Připojení umyvadel je vedeno ve stěně PVC potrubím. Do stoupacích potrubí jsou připojena rovněž umyvadla v kabinetech sousedících s WC, ve všech třech podlažích.

Stoupací potrubí DN 125 i DN 70 je vyvedeno nad úroveň ploché střechy a ukončeno větrací hlavicí.

Voda studená  – rozvody jsou provedeny z pozinkovaných trub pod omítkou, stoupací potrubí s uzavíracími ventily je vedeno v šachtě v předsíni WC. Přístup je plechovými revizními dvířky 300/300mm.

Centrální rozvod studené vody  i teplé vody s cirkulací je zavěšen pod stropem v chodbě v 1.NP.

Teplá užitková voda – rozvody jsou provedeny z pozinkovaných trub pod omítkou, stoupací potrubí s uzavíracími ventily je vedeno ve společné šachtě se studenou vodou v předsíni WC. Přístup je plechovými revizními dvířky 300/300mm. Potrubí cirkulace je provedeno v úrovni 1.NP.

Teplá voda je rozvedena do úklidových komor, k umyvadlům v hygienických kabinách, v kabinetech v 2. a 3.NP, v učebně v 1.NP a k umyvadlu v předsíni WC v 1.NP.

Větrání – je zajištěno pouze přirozené okny. Úklidové komory, hygienické kabiny a kabiny WC jsou propojeny přes snížené příčky a větrány okny. Odvětrání pomocí vzduchotechnického zařízení není zřízeno.

6.3.   Stav konstrukcí a technických rozvodů

Vnitřní vybavení a provedení rozvodů, zařizovacích předmětů a zařízení odpovídá stáří objektu, tj. cca 30 let.  Obnovit je potřeba především obklady, dlažby , malby a povrchové úpravy,  poškozeny jsou jednotlivé dlaždice podlah a obkladů. Podle provedení je možno soudit, že stavba neprošla od doby výstavby většími úpravami, mimo vyzdění a zateplení obvodové stěny a osazení nových oken. Je vyměněna část dveří do WC kabin. Nové dveře v dobrém stavu budou ponechány, celkem cca 5 kusů. Ve dvou případech včetně kování – WC zámek se zajištěním.

Stav nosných i nenosných stavebních konstrukcí je vyhovující, nevykazují známky statických poruch ani vlivu vlhkosti.

Střecha  je plochá s krytinou z PVC folie. Stopy zatékání nebyly zjištěny.

- 4 -

7.   BOURACÍ  A  PŘÍPRAVNÉ  PRÁCE

Rozsah bouracích prací je dán požadovaným rozsahem úprav. Nezasahuje se do nosných konstrukcí, ani do příček, jedná se o nové obklady a dlažby. Rozsah bouracích prací v 2. i 3.NP je shodný, v 1.NP se liší. Jedná se o tyto bourací práce  :

-    odstranění vnitřního zařízení a otopných těles. Otopná tělesa včetně hlavic budou po provedení

prací použita zpět, stejně jako el. osoušeče rukou a elektronické osvěžovače vzduchu.

Demontáž zařizovacích předmětů zdravotní techniky a rozvodů vody a kanalizace je obsažena

v části ZTI.

-    vybourání části přední stěny šachty svislého potrubí studené vody v 2. a 3.NP. Odstraní se

zdivo na výšku cca 1m při podlaze a pod stropem, v 3.NP jen při podlaze.

- odstranění omítky až na cihly v místě obezdění odpadu kanalizace a v místě obezdění stojanů WC mís a bidetů.

- odstranění keramické dlažby v předsíni, kabinách WC, hygienických kabinách a v úklidových komorách. Odstraní se dlažba s vrchní vrstvou cementové malty v celkové tl. cca 15 – 20mm. Ostatní vrstvy podlahy tl. cca 80mm zůstávají zachovány.

- odstranění bělninových obkladů a olejových nátěrů stěn včetně omítky.

- odstranění stávajících dveří, zachovají se nová křídla do WC kabin, cca 5 kusů.

- rozebrání části sádrokartonového obložení kanalizačního potrubí pod stropem v 1.NP, nutné pro přístup k potrubí. Rozebere se minimálně jedna boční strana směrem k WC.

8.   NOVÉ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

  - Svislé  konstrukce

Rozsah provedení nových svislých konstrukcí je minimální. Jedná se o obezdění odpadního potrubí v úklidové komoře a v hygienické kabině v 2. a 3.NP a obezdění stojanů pro závěsná WC.

Obezdění svislého potrubí se provede z pórobetonových tvárnic 599x249x50mm v tl. 50mm, na tenké maltové lože 1 – 3mm. Maltují se zplna ložné i styčné spáry. Obezdívka se kotví po stranách do stávajícího zdiva plochými ocelovými nerezovými kotvami po cca 0,5m. Pásky se vtlačí do tenkovrstvé malty ložných spár a kotví se hmoždinkou s vrutem k bočním cihelným stěnám.

Stejně se obezdí i stojany závěsných WC mís. Výška obezdění cca 1,3m.

Po provedení svislého potrubí studené a teplé vody se dozdí z pórobetonových příčkovek vybourané části stěn šachty v 2. a 3.NP, a osadí se nová plastová revizní dvířka 300/300mm. Podle potřeby se doplní přebetonování šachty v úrovni stropů.

8.2.     Podlahy

Podlahy z keramické dlažby jsou provedeny nové ve všech prostorech sociálního zařízení – předsíně a kabiny WC, hygienické kabiny a úklidové komory ve všech třech podlažích. Povrch betonu po odstraněné dlažbě se srovná stěrkou a dlažby se kladou do tmelu. Rozsah nutného vyspravení bude zřejmý podle stavu povrchu po odstranění stávajících dlažeb.

Dlažba bude použita Rako Taurus 300/300mm, hladká matná, světle béžová, jednotná ve všech prostorech. Použije se shodná dlažba s dlažbou na WC chlapci.

Je nutno dodržet shodnou úroveň podlah, aby bylo možno ve dveřích přímo napojit dlažby na sebe bez použití prahů a bez překrytí lištou. Pouze ve dveřích ze školní chodby bude spojení různých podlah překryto kovovou podlahovou lištou. Použije se plochá podlahová lišta pro přechod podlah stejné výšky, tvar „T“, z ušlechtilé oceli V2A. Spára se vyplní montážním lepidlem a do spáry se zatlačí svislé rameno přechodové lišty.

  - Obklady

Jsou použity bělninové obklady Rako série TESS, velikosti 400/200mm, kladené na ležato, na střih, ve dvou barvách. Spodních šest řad obklad kód WADMB452 v modré barvě, další čtyři

- 5 -

řady kód WADMB458 v bílé barvě s nevýraznými modrými pruhy. Obklady jsou začištěny na nárožích kovovými profily. Spárování je provedeno v bílé barvě.

Navržené obklady jsou shodné s obklady na WC chlapci, stejné bude i provedení.

Nad umyvadly v předsíních WC v 2. a 3.NP je na obkladu pevně osazeno průběžné zrcadlo velikosti 1900x600mm, ve výšce 1,3m. Zrcadlo má zabroušené hrany, spára k obkladu je zatmelena. Stejně je osazeno zrcadlo 500 x 600mm v hygienických kabinách a v předsíni WC v 1.NP.

  - Omítky

Nové omítky jsou provedeny vápenocementové štukové, jedná se o obezdívky kanalizačního potrubí a stojanů WC mís. Nové omítky se provedou rovněž pod nové obklady.

  - Dveře

Dveřní křídla se osadí většinou nová, použijí se hladké dveře plné, v bílé matné barvě CPL laminát, nátěr zárubní syntetickým emailem v červenohnědé barvě RAL 3011. Stávající již vyměněné dveře do kabin WC se zachovají, cca 5 ks.

Kování dveří – kliky a štíty kovové, v provedení chrom, zámek z chodby obyčejný, do kabin WC je osazen WC zámek se zajištěním. Stávající WC zámek se zajištěním, použitý na dvou dveřích, se zachová.

8.6.  Vybavení prostor WC

Seznam sanitárního vybavení je uveden na jednotlivých půdorysech. Jsou přednostně použity kovové výrobky v chromovaném provedení.  Vybavení v 2. a 3.NP je shodné. Množství je zde uvedeno celkem pro všechna tři podlaží.

WC kabiny 1., 2. a 3.NP :

-	WC souprava závěsná chrom Orfeus, LARA CZ  -  celkem 4 x 2 + 1 = 9 ks

-	Zásobník WC papíru v roli, Medijumb Plus 25 CS, š. 129mm, Ø 250mm, matný nerez, zámek, VENCL s.r.o.  -  celkem 4 x 2 + 1 = 9 ks

Hygienické kabiny 2. a 3.NP :

-	WC souprava závěsná chrom Orfeus, LARA CZ  -  celkem  1 x 2 = 2 ks

-	Zásobník WC papíru v roli, Medijumb Plus 25 CS, š. 129mm, Ø 250mm, matný nerez, zámek, VENCL s.r.o.  -  celkem 1 x 2 = 2 ks

-	zásobník mýdla se spodním odběrem, závěsný, Medigel 111 CS, 1200ml, 121x208x130/70mm, matný nerez, odolný v provedení antivandal - celkem 1 x 2 = 2 ks.

-	zrcadlo 500 x 600mm, osazené nad umyvadly – celkem 1 x 2 = 2 ks

-	hygienický koš nástěnný, matný nerez, 5l, 95 x 190 x 255mm, v. osazení 0,7m (horní

plocha) – celkem 1 x 2 = 2 ks

Předsíně WC 1., 2. a 3.NP :

- 	zásobník mýdla se spodním odběrem, závěsný, Medigel 111 CS, 1200ml, 121x208x130/70mm, matný nerez, odolný v provedení antivandal - celkem 3 x 2 + 1  = 7 ks.

-	zrcadlo 1900 x 600 mm, osazené nad umyvadly -  celkem 2 ks

-	zrcadlo 500 x 600mm, osazené nad umyvadly – celkem 1 ks

-	elektrické osoušeče rukou se použijí stávající od firmy Fumagalli, osazené v místě původního umístění.

-	elektronický osvěžovač vzduchu Fre – Pro umístěný nad vstupními dveřmi zůstane zachován stávající beze změny.

8.7.   Nátěry, malby

Litinová tělesa ÚT, stoupací a připojovací potrubí se opatří nátěrem syntetickým emailem na radiátory, v bílé barvě.

Nátěry zárubní v červenohnědé barvě, viz bod 8.5.

Ve všech upravovaných prostorech se provedou nové malby v bílé barvě.

- 6 -

9.  TECHNICKÉ  ROZVODY

#### 9.1.  Elektroinstalace

Stávající světelné a zásuvkové rozvody v upravovaných prostorech se provedou nové v soustavě TN-S ( třívodičově), ve stávajících trasách a s napojením na přívody mimo upravované prostory. Vedení kabely CYKY pod omítkou. Stávající žárovková stropní a nástěnná svítidla  zůstanou zachována beze změny. V upravovaných prostorech se osadí nové vypínače a zásuvky, v místech stávajících.

Stávající osoušeče rukou se zachovají, včetně přívodů a jištění v el. rozvaděčích na chodbě.

Překontroluje se stav ochranného pospojení v upravovaných prostorech, případně se provede jeho oprava nebo doplnění.

9.2.  Zdravotně technické instalace (ZTI)

Kanalizační svislé odpady z WC a od umyvadel se vedou v původní poloze, napojí se v úrovni podlahy 1.NP na stávající rozvody. Svislé potrubí se pod stropem 3.NP napojí na stávající odvětrávací potrubí vyvedené nad úroveň střechy.  Svislé odpady od WC i nové připojovací potrubí WC se provedou z PVC trub v protihlukovém provedení. Odpady a připojovací potrubí od umyvadel z PVC trub obyčejných.

Zařizovací předměty se použijí všechny nové, zdravotní keramika v bílé barvě.  Umyvadla se použijí šířky 530 – 550mm, osazené ve stávající výšce cca 800mm. Vodovodní baterie stojánkové s keramickou kartuší, s napojením na studenou i teplou vodu. WC mísy i bidety závěsné, osazené na kovové stojany s obezděním. Odpady jsou vedeny stávajícími prostupy a zavěšeny pod stropem. Umyvadla v kabinetech a v učebně v 1.NP se zachovají, stejně tak i pákové nástěnné baterie. Osadí se nová páková nástěnná baterie v učebně v 1.NP.

Rozvody studené i teplé se provedou z plastového potrubí, opatřené izolací mirelon. Stoupací potrubí studené i teplé vody s cirkulací se napojí na stávající ležaté rozvody pod stropem 1.NP a povede se ve stávající šachtě v prostoru předsíní WC. Cirkulace teplé vody se dovede až do úrovně 3.NP. Rozvody v prostoru sociálního zařízení v provedení pod omítkou.

9.3.   Ústřední vytápění

Stávající radiátory se opatří novým nátěrem a zpětně osadí. Stejně se natře stoupací a připojovací potrubí. Žádné úpravy ÚT se neprovádí.

  - Větrání, vzduchotechnika

Větrání je zajištěno  přirozené okny. Odvětrání pomocí vzduchotechnického zařízení se nezřizuje.

- BEZPEČNOST  PRÁCE

Na staveništi bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný podle §15 zákona 309/2006 Sb., a dále je nutno dodržovat § 3,4,5,6,14, 16,17,18 zákona. Dále je nutno se

řídit paragrafy 101 – 108 zákona 262/2006 Sb. – Zákoník práce a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. včetně příloh a č. 591/2006 Sb. včetně příloh.

Požadavek na zřízení koordinátora bezpečnosti práce stanovuje zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Podle §14, odst. 6 a) u staveb u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení oblastními inspektorátu práce o zahájení prací podle §15, odst.1. se koordinátor bezpečnosti práce neurčuje.

- 7 -

- ZÁVĚR

Všechny obchodní názvy výrobků, uvedené v dokumentaci, představují především kvalitativní standard a lze je zaměnit za výrobky shodné nebo vyšší kvality. Výrobky je možno zaměnit po dohodě s investorem a projektantem.

Veškeré práce je nutno provádět dle platných bezpečnostních předpisů, norem a vyhlášek.

Ostatní náležitosti jsou patrné z dokumentace, případně budou řešeny v rámci autorského dozoru.